“建筑结构设计常见及疑难问题解析”研讨班具体研讨内容

荷载和地震作用

1.地下室顶板上的消防车荷载，是否属于偶然荷载？若按偶然荷载考虑，分项系数可取1.0。另外，北京院以前的技术细则上有一个消防车荷载随覆土变化而变化的荷载折算表，后来的技术细则就没有这个表了，是否是这个表本身有什么问题？荷载规范上对汽车通道和停车库的活荷载规定柱网尺寸不小于6m时，荷载小一些，如何理解？对板本身的计算是否不合适？

2.如何考虑楼面荷载的动力影响？

3.如何确定土压力？

4.设计基准期和设计使用年限有什么区别? 若建筑结构的设计使用年限为100年,如何确定其设计荷载和地震动参数?

5.高层建筑什么情况下考虑双向地震？有无量化指标？

6.什么情况下考虑竖向地震作?如何计算?

7.设置抗震承载力调整系数RE主要原因是什么？关于对RE取值的探讨

8.如何计算结构层间受剪承载力？

9.哪些结构需要进行弹性时程分析？如何选择合适的地震波？

10.加固改造工程中规范系统的掌握？老规范设计的工程，其构造及配筋率、配箍率的控制，都不满足现行规范要求。是否按照老规范的构造执行？背景如何掌握？

混凝土结构

第一章  设计基本规定

1.结构设计时，应正确判定混凝土结构的环境类别

2.耐久性设计时，对结构混凝土有哪些要求?

3.为什么截面长边或直径小于300mm的小柱子,承载力计算时混凝土的强度设计值要打8折?

4.轴心受拉、小偏心受拉构件钢筋抗拉强度设计值的取用错误

5.屋顶花园，活载3.0kN/m2，在计算屋顶的预应力大梁时，活载平衡35%是否合适？

6.正确选用预埋件的锚筋

7.正确设计预制构件的吊环

8.现浇钢筋混凝土梁、板跨度为多少时应起拱?起拱值一般为多少?

9.施工中,当缺乏设计规定的钢筋型号(规格)时,可否用强度等级较高的钢筋替代原设计中强度等级较低的钢筋或用直径较大的钢筋替代原设计中直径较小的钢筋?

10.如何选择合理经济的结构体系?

11.如何确定建筑物的高宽比?

12.如何界定建筑结构的不规则?

13.如何进行楼盖结构选型?

14.楼板开有大洞口或有较大凹入，使结构成为平面不规则结构时，应采取哪些加强措施?

15.怎样理解”建筑各区段的重要性有显著不同时,可按区段划分抗震设防类别”?

16.如何确定建筑结构的抗震设防标准?

17.抗震设防烈度为8度设防类别为乙类的高层建筑结构的抗震等级如何确定?

18.如何确定地下室的抗震等级?

19.抗震设计时，带裙房的高层建筑在裙房屋面上、下层的抗震等级是否应提高一级？

20.规范规定结构位移比及位移角验算时按照刚性楼板假定，但有的工程开很大的洞根本不能算是刚性楼板，如体育设施、影剧院等，如果按照刚性楼板假定计算控制位移比及位移角，往往偏大，并且以刚性楼板假定的控制指标来控制弹性楼板假定的计算结果，也不合理，应如何掌握？

21.弹性楼板计算的楼层各点绝对侧移是相对准确的，刚性楼板主要为滤除局部震动，只对相对位移有意义。因此，在刚性楼板下满足位移比的结构，在弹性楼板下某些点侧移超限，这些超限的点要不要控制？

22.高层建筑结构整体计算时，在刚性楼板假定下，考虑偶然偏心的位移比和(或)周期比超过高规第4.3.5条的限值，怎样对结构的平面布置进行调整?

23.如何确定结构底部的嵌固部位?

24.地下室只有2.5面嵌固、1.5面临空（一侧部分临空），嵌固端应确定在结构的什么部位?

25.地下室为一整体，体量很大，±0.00以上有几栋塔楼，25、21、5层不等，±0.00是否可以作为嵌固端？结构计算是否需要按整体计算、分开计算两次进行？

26.地下室带车库与主楼顶板高差较大时如何考虑嵌固部位？地下室顶板面可否作为嵌固部位？

27.为什么高层建筑建筑宜设地下室?

28.如何理解规范关于钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距的规定?

29.建筑结构在什么情况下设置防震缝?缝宽如何确定？

30.在气温处于当地较低时封闭后浇带，加强养护。此时因气温较低，后浇带封闭后，未来外界气温一般会高于后浇带封闭时的气温，这样，未来使用过程中大部分情况是混凝土构件内部产生因热膨胀带来的压应力，对解决温度裂缝是有利的。

31.框架结构或框架-剪力墙结构顶层抽柱形成的大空间楼层的设计建议

第二章  基本构件

1.现浇钢筋混凝土楼(屋)面板的构造钢筋有哪几种?其具体做法如何?

2.现浇钢筋混凝土楼(屋)面板中配置分布钢筋的作用是什么? 其具体做法有哪些规定?

3.刀把形楼板的内力及配筋计算和配筋构造建议做法

4.同一区格内楼板板面标高不同时，配筋计算和配筋构造建议做法。

5.大跨度楼板开小洞时的钢筋补强

6.为什么要规定梁纵向受力钢筋水平方向的净间距?设计中如何满足这个要求?

7.承受均布荷载的不等跨连续梁,支座负筋应如何截断?

8.纵向受力钢筋伸入梁简支支座的锚固长度有哪些规定？

9.梁宽小于400mm,经计算一排内配置受压钢筋520,箍筋用双肢箍(图2-2-19)。

10.按计算不需要配置箍筋的梁,规范规定应按构造要求配置箍筋,具体内容有哪些?

11.将弧线形梁简化成直线形梁计算内力及配筋,未配置抗扭箍筋和纵筋。

12.矩形截面的弯剪扭构件,如何配置纵向受力钢筋和箍筋?

13.两梁相交时在什么情况下应配置附加横向钢筋?

14.当梁的腹板高度hw450mm时, 为什么要在梁两侧面设置一定量的纵向构造钢筋?

15.折梁的配筋构造有哪些?

16.什么是深受弯构件?它与一般梁受力性能有哪些区别?

17.深梁的下部纵向受拉钢筋在简支梁单跨深梁支座及连续深梁梁端的简支支座处的锚固有哪些具体规定?为什么?

18.采用配置螺旋式间接钢筋的轴心受压柱应注意哪些适用条件?

19.为什么柱子的全截面配筋率非抗震设计时不宜大于5%,不应大于6%,抗震设计时不应大于5%?

第三章  框架结构

1.抗震设计时框架结构的最大适用高度

2.设置少量剪力墙的框架结构设计中应注意什么?

3.抗震设计的框架结构不宜采用单跨框架结构

4.大跨度公共建筑(如体育馆,影剧院,礼堂等)建议设剪力墙等抗侧力构件

5.抗震设计时, 框架结构为什么不应采用部分由砌体墙承重、部分由框架承重的混合承重形式?

6.有的工程存在框架住在某一方向不能通过框架梁与另一根柱子相连的情况，或者在某一方向上没有其他框架柱，我们尽量避免这种情况，但有时确实避免不了，是否有一个百分比的限制？

7.框架结构当梁、柱中心线偏心距较大时,设计中应如何考虑其对结构的不利影响?

8.抗震设计时,为什么要规定框架梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值?

9.抗震设计时,为什么沿梁全长顶面和底面至少应各配置一定数量的通长纵向钢筋?

10.抗震设计的框架梁,梁端箍筋加密的具体规定如何?

11.框架梁上有次梁时,梁的箍筋配置,支座附近根据梁支座边缘处截面的剪力设计值计算并满足构造要求,梁中间段则只是简单将支座附近的箍筋间距加大一倍配置。

12.抗震设计时,受弯剪扭同时作用的框架梁,沿梁全长的最小箍筋配筋率取多少为宜?

13.框架结构的边梁,当楼板与梁按刚接设计时,边梁应配置抗扭箍筋和纵筋。

14.抗震设计时,为什么弯起钢筋不能用作框架梁的抗剪钢筋?

15.扁梁框架及宽扁梁的设计有哪些规定?

16.一、二级抗震设计时,梁宽大于柱宽的框架扁梁,穿过柱子的纵向受力钢筋不应小于总纵向受力钢筋的60%。

17.规范对钢筋混凝土框架结构的角柱有哪些特殊要求？如何判别结构的角柱？是不是转角处的框架柱均应按角柱处理？

18.由于建筑功能要求,局部楼板开大洞,造成部分柱子周边无楼层梁,柱子几何长度有二、三层高(有人称之为越层柱),对柱子的配筋设计应作处理。

19.如何确定抗震等级为四级的框架结构的柱轴压比？此时框架柱的箍筋应如何配置？

20.计算柱箍筋加密区的体积配箍率时,未将复合箍重叠部分的箍筋体积扣除。

21.框架顶层端节点处纵向受力钢筋的搭接锚固构造如何?

22.框架中间层梁柱节点纵向受力钢筋的构造有哪些规定?因柱截面尺寸较小或为圆柱或梁柱斜交,造成梁纵向受力钢筋不满足构造规定,如何处理?

23.框架顶层中间节点的纵向受力钢筋锚固构造如何?

24.在框架梁柱节点核心区截面抗震验算时,核心区截面有效验算宽度如何确定？

25.节点核心区两侧梁和(或)上下柱截面高度不同时,如何进行节点核心区截面抗震验算?

26.当梁、柱混凝土强度等级不同,尤其在高层建筑的底部,柱混凝土强度等级远大于梁时,对梁柱节点核心区的混凝土强度等级及做法如何处理?

27.框架填充墙、隔墙的设计

28.雨蓬设计

第四章  剪力墙结构

1.短肢剪力墙较多的剪力墙结构的判定

2.某剪力墙住宅,地上28层,地下2层,地上部分墙肢长度与厚度之比大于8,均为普通剪力墙。地下室范围内墙加厚,墙肢长度与厚度之比小于8,结构嵌固部位在地下1层底板,是否应按短肢剪力墙较多的剪力墙结构设计？

3.高层建筑什么情况下可以在角部剪力墙上开设转角窗?应采取哪些加强措施?

4.如何计算带有地下室的剪力墙结构剪力墙底部加强部位的高度?

5.为什么较长的剪力墙宜开设结构洞?

6.如何确定剪力墙的墙体厚度?

7.为什么规规范规定的柱轴压比和剪力墙轴压比限值不同?

8.高规规定剪力墙底部加强部位应设置约束边缘构件,抗震规范规定剪力墙底部加强部位墙肢轴压比很小时也可设置构造边缘构件,如何理解两个规定的区别?

9.如何确定剪力墙约束边缘构件lc的长度?

10.约束边缘构件计算Lc时，当墙肢中部有翼墙时。Hw如何取？

11.当剪力墙约束边缘构件非阴影部分的水平钢筋(水平分布筋、箍筋、拉筋)配筋过密,构造如何处理?

12.抗震设计时，剪力墙开洞后形成墙肢截面高度与厚度之比在35之间的小墙肢,应如何设计?

13.剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面主梁连接时，为控制剪力墙墙平面外的弯矩,可以采取哪些处理措施?

14.当剪力墙厚度大于400mm时,竖向和水平分布筋仍采用双排配筋,墙体各排分布筋之间未设置拉结筋。

15.连梁的配筋应满足哪些要求?

16.抗震设计时连梁截面控制条件不满足高规规定时,设计中可以采取哪些处理措施?

17.剪力墙连梁受弯纵向钢筋的最小配筋率如何取用?

18.为什么楼面主梁不宜支承在剪力墙之间的连梁上?

19.多层剪力墙设计建议

第五章  框架-剪力墙结构

1.高度小于60m的框架-核心筒结构可否按框架-剪力墙结构确定抗震等级?

2.怎样确定框架-剪力墙结构中剪力墙的合理数量?

3.高规第8.1.3条：“抗震设计的框架-剪力墙结构，在基本振型地震作用下，框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时，其框架部分的抗震等级应按框架结构采用，柱轴压比限值宜按框架结构的规定采用；其最大适用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加”，其中“框架部分承受的地震倾覆力矩”如何计算?

4.框架总剪力如何调整?

5.框架-剪力墙结构仅布置少量剪力墙时，结构抗震等级如何划分?房屋最大适用高度、侧移限值如何取用?

6.为什么剪力墙两侧楼板不能均开有通长洞口?

7.框架-剪力墙结构中为什么要规定剪力墙间距的限值?

8.框架-剪力墙结构中的剪力墙截面高度方向厚度不变可能会出现什么问题?为什么?

9.框架-剪力墙结构中,剪力墙周边设置端柱和框架梁(暗梁)有哪些规定?

10.在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?

11.抗震设计时,为什么一、二级剪力墙的洞口连梁,跨高比不宜大于5，且梁截面高度不宜小于400mm?

第六章  筒体结构

1.框架-核心筒结构的结构布置有那些规定?

2.在框架-核心筒结构中,当外框架柱与核心筒外墙的中心距离，非抗震设计大于12m或抗震设计大于10m时,结构平面布置上有哪些处理措施?

3.框架-核心筒结构外框和内筒之间设柱时，此柱不是抗侧力构件，如何设计？

4.抗震设计时,需要对框架-核心筒结构中的框架部分进行地震剪力调整吗?

5.框-筒结构的核心筒和一般剪力墙结构的剪力墙墙肢对边缘构件的设置要求有哪些不同?为什么?

6.筒中筒结构的受力特点是什么?

7.筒中筒结构需要设置加强层吗?

8.筒体结构的角部楼盖布置

9.筒体结构楼屋面板角区的配筋构造有什么要求?

10.如何确定筒体结构内筒外墙的截面厚度?

11.筒体结构的构造要求有哪些?

12.裙梁受剪截面控制条件不满足要求时,可以采取开洞等处理一般剪力墙连梁的办法吗?

第七章  板柱结构、板柱-剪力墙结构

1.板柱结构、板柱-剪力墙结构的抗震性能及适用范围

2.板柱-剪力墙结构和框架-核心筒结构的区别是什么?

3.暗梁空心现浇楼盖算不算板柱结构？还是框架结构？

4.板柱-剪力墙结构房屋周边和楼电梯洞口周边应设置有梁框架

5.如何确定板柱结构的板厚及柱帽尺寸?

6.抗震设计时板柱-剪力墙结构的剪力调整。

7.板柱-剪力墙结构板的配筋有哪些构造要求?

8.加强板柱节点的抗冲切承载力,可采取哪些措施?

9.在板柱-剪力墙结构板的构造要求中,为什么要规定AsNG/fy?

10.板柱-剪力墙结构板上开洞有什么规定?

11.临界截面周长的计算

第八章  复杂高层建筑结构

1.框支转换和一般转换的几点区别

2.部分框支剪力墙结构地下三层,结构嵌固部位在地下一层底板,地面以上大空间层数为3层,并一直通到地下三层,8度设防时是否属于高位转换?

3.部分框支剪力墙底部加强部位高度的取值。

4.部分框支剪力墙结构的平面布置有哪些规定?

5.部分框支剪力墙结构的竖向布置有哪些规定?，

6.如何确定框支柱的截面尺寸?

7.部分框支剪力墙结构中框支柱的内力调整具体规定如何?

8.如何确定框支梁的截面尺寸?

9.抗震等级相同时, 框支梁上、下部纵向受力钢筋的最小配筋率可以和一般框架梁一致吗?

10.框支梁上部的墙体上开有门洞形成小墙肢时,该部位框支梁应采取加强措施,提高其抗剪能力。

11.转换层结构中，楼层侧向刚度和等效侧向刚度有什么区别？

12.桁架转换结构中，斜腹杆桁架和空腹杆桁架有何区别？如何选取？

13.转换层楼板有哪些构造要求?

14.加强层的工作特点是什么?

15.加强层有哪些构件?它们的作用分别是什么?

16.带加强层的结构设计要点

17.什么是错层结构? 错层结构的特点是什么?

18.错层结构的设计要点

19.连体结构有几种形式?其受力特点如何?

20.连体结构的设计要点

21.地下室连为一体,地上有几幢高层建筑,若结构嵌固部位设在地下一层底板上,此结构是否为大底盘多塔建筑结构?

22.如何进行大底盘多塔楼高层建筑的结构分析?

23.大底盘多塔楼高层建筑的受力特点如何?

24.大底盘多塔楼结构的设计要点

25.高层建筑设有设备层时,设备层层高一般较小,故柱的剪跨比常常小于1.5,同时造成设备层刚度突变,设计时应采取可靠措施予以解决。

钢结构

1.钢结构设计图与施工图有什么区别？

2.钢结构设计文件对钢材及连接材料要求的深度如何？

3.箱形截面翼缘板在腹板之间的无支承宽度b0是如何界定的？

4、工业建筑楼面荷载取值要注意哪些问题？

5.受弯构件需要控制长细比吗？

6.高强度螺栓节点受拉时，螺栓内力是否为预拉力再加节点所受拉力？

7.重点说明梁柱刚节点对柱横向加劲肋的构造要求。

8.插入式柱脚有推广意义吗？

9.钢柱脚应如何保护？

10.钢管和型钢可以连接吗？如何连接？

11.说明钢与混凝土组合梁的适用范围。

地基与基础

1.应用地勘报告应注意的若干问题

2.地下室外墙土压力计算应注意的问题，包括系数取值、计算简图。

3.计算墙下条形基础底面积时，条形基础相交处部应重复计入基础面积

4.独立柱基计算时是否需要考虑抗剪验算？在地基承载力很高的时候这个问题存在。所有教科书上都没有抗剪验算的实例，但地基规范表8.1.2附注第4条有抗剪验算的要求，地基规范8.2.7条的条文说明中也有抗剪验算的内容。

5.独立基础（或承台）加防水板，有两种考虑防水板及其上压重的方式：

(1) 将防水板其上的压重通过基础梁传给独立基础，独立基础做大。

(2) 将防水板其上的压重直接传给防水板下面的土。

这两种是否都可以？以前我们都是按照第一种做法，近几年我们按照第二种思路做了一些工程，也没出什么问题。请谈谈你的看法，并介绍北京的做法。

6.独立基础加防水板，地下室挡土墙基础如何设计？

墙下条形基础、独立基础、柱下条形基础底板最小配筋率如何确定？

7.地下室设计中结构构件裂缝宽度控制如何掌握？特别是片筏基础，考虑0.2mm的限值会使得钢筋增加很多，你们是如何控制的？

8.地下室抗浮验算注意事项（抗浮水位、安全系数、抗浮措施）。

9.桩基承台下存在液化土层时，桩本身应该考虑承受水平力。如何验算？

10.高层与裙房地下室连为一体，地下室长度与宽度均较大，主楼在地下室周围混凝土墙较多，按照地下室顶板作嵌固部位，地下室与主楼刚度比满足要求。但我们认为大地下室应该每隔40m左右在纵横各设一部分混凝土墙体，以加强地下室刚度，形成一个刚性很大的箱体。但有许多人认为只要地下室顶板刚度足够，即可不设这些混凝土墙体。你们是如何控制的？

11.基础底板由于剪力墙作为支座时的负钢筋截断长度

12.复合地基的褥垫层厚度取多少为宜？

13．主楼和地下汽车库两部分,主楼地上13层,地下1层。平面大致为L型,地下汽车库为地下三层(纯地下室),紧邻高层部分,高层基础底标高在地下汽车库基础底标高上约6.4m。如何设计？

14．基础拉梁配筋计算错误

15．高层主楼和低层裙房地下室是否需要设置沉降缝？

16．有地下水时地下室底板设计问题。

◆ 转换层结构设计中的若干问题